- AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde bulunan çimlerin ve otların biçilmesi işinin tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu talimat Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde yapılacak ve yapılan tüm çim-ot biçme ve ilgili makine kullanılması faaliyetlerini kapsamaktadır.

- DAYANAK

- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

- SORUMLULUK

Bu talimatın hazırlanmasında, yenilenmesinde sorumluluk Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna ait olup, uygulanmasından ilgili çim biçme makinası-ot tırpanı kullanımını yapacak olan Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken ve kısaltması bulunan herhangi bir terim yoktur.

- TALİMAT DETAYI

- Çim biçme işlemine başlamadan önce, iş kıyafeti, orta refüjlerde yapılan çalışmalar için reflektörlü yelek, güneşli havalar için şapka, iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, kulaklık gibi iş güvenliğini sağlayacak gerekli iş elbisesi ve ekipmanlarını kullanın.

- Çim biçme işlemine başlamadan önce alanı taş, kâğıt gibi malzemelerden temizleyin.

- Makineyi kontrol edin, bıçaklar, bıçak cıvataları aşınmış ve vidalar gevşek olmamalı, bozuk korumalarla çalıştırmayın.

- Motoru çalıştırmadan önce dış mekânda yakıt ikmali yapın,

- Cihazda bujinin ucunda bir kauçuk parça vardır, buji telinin ucundaki metal döngünün buji üzerindeki metal uca sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun,

- Makinanın üzerindeki etiketler-işaretleri dikkatle okuyun ve bunlarda yazılan bilgileri uygulayın,

- Çalışma alanında insanların ve hayvanların bulunmasına izin vermeyin,

- Çim biçme makinasını ve ot tırpanını erişkin olmayan ve deneyimsiz kişilerce kullanılmasına izin vermeyin ve bedenen yorgun ve alkol, ilaç veya hap etkisinde olan kişilerin kullanmasına izin vermeyin,

- Motor çalışırken eller ya da ayakları makinenin üstüne ya da altına koymayın,

- Islak ve kaygan kesimlerde kesim yapmayın; makinanın sapı sıkıca tutun, koşmayın, yokuş aşağı ya da yokuş yukarı kesim yapmayın, daima enlemesine kesim yapın,

- Egzoz gazının birikerek yangın çıkarabileceği yerlerde makina bırakmayın,

- Bir yere çarpıldığında makinayı durdurun ve bir hasar olup olmadığına bakın, varsa tamir ettirmeden çalıştırmayın,

- Çalıştırırken çim biçme makinesine doğru eğilmeyin; açıkta kalan bıçak çevreye zarar verebilir.

- Motor çalışırken makinenin önünde durmayın (Birisi aniden kazara vitese takabilir),

- Yollardan geçerken motor durdurun.

- Güvenlik aksamının çalıştığından ve doğru takıldığından emin olmadan makinayı çalıştırmayın,

- Karbüratör dışında motor çalışırken ayar yapmayın,

- Çalışan ya da motoru halen sıcak olan makinalara yakıt koymayın,

- Makinayı bırakırken motorun durduğundan ve kesici aksamın dönmediğinden emin olun,

- Makinayı saklamak üzere kaldırmadan önce soğumasını bekleyin,

- Benzin çok parlayıcı, kolay yanıcı bir maddedir. Dikkatli olun,

- Torbayı çıkartıp boşaltma deliğini temizlerken makinayı durdurun,

- Yakıtı özellikle bu iş için kullanılan (güvenlik) kaplarda depolayın,

- Doldurma işlemini özellikle açık havalarda yapın ve bu sırada sigara içmeyin,

- Dengeyi korumak için hasarlı bıçakları (maden levhaları) ya da civataları birlikte değiştirin,

- Yakıt deposunun boşaltılmasının gerektiği hallerde işlemi açık havada yapın,

- Kullanım öncesinde, daima görsel olarak bıçağı denetleyip, bıçak ve kesim aygıtının eskimemiş ve hasar görmemiş olmasına dikkat edin,

- Çim biçme makinasını motor çalışırken kesinlikle kaldırmayın,

- Çim biçme makinasını ve ot tırpanını kullanırken emniyet açısından her zaman için gerekli koruyucu giysileri giyin. Koruyucu giysilerin kullanımı yaralanma riskini ortadan kaldırmaz. Fakat bir kaza halinde yaralanmanın etkisini azaltırlar

5.1 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Çim-ot biçme ve makine kullanımı esnasından iş sağlık ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

- Benzinli Çim Biçme Makinesi Kullanma Kılavuz

- Ot Tırpanı Kullanma Kılavuz