- AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda yangın söndürme tüpünün bakımı ve kullanılması ile ilgili işlemleri düzenlenmesi amaçlamaktadır. Aynı zamanda yangın öncesinde ve sırasında Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu çevresinde alınacak tedbirleri kapsamaktadır.

- DAYANAK

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi

- SORUMLULUK

Bu talimatın hazırlanmasında, yenilenmesinde sorumluluk Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na ait olup, uygulanmasından ilgili Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Akademik ve İdari Personeli sorumludur.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken ve kısaltması bulunan herhangi bir terim yoktur.

- TALİMAT DETAYI

Yangın Söndürme Tüpünün Bakımı:

- Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.

- Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.

- Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.

- Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.

- Yangın söndürme tüpü kullanılmasa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Yangın Söndürme Tüpünün Kullanımı:

- Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.

- Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken once emniyet pimi çekilir, sonar tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.

- Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.

Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır. 5- Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve control işlemleri yapılmalıdır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  - İç Kaynaklı Dokümanlar

- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi